山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目

竣工环境保护验收意见

2024年3月8日，山东华鲁恒升化工股份有限公司在德城区组织召开了《山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目》竣工环境保护验收会，参加验收会的有环评报告编制单位、验收报告监测单位和特邀的3名专家，成立了验收工作组（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

山东华鲁恒升化工股份有限公司投资105000万元建设高端溶剂项目，位于山东德州运河化工循环经济产业园，占地52835.8平方米。

建设碳酸二甲酯主装置2套、碳酸甲乙酯装置1套、碱回收装置1套、各装置罐组及卸车设施；碳酸二甲酯成品罐区、碳酸甲乙酯成品罐区、汽车灌装站；以及其他公用工程、环保工程。生产规模为碳酸二甲酯60万t/a（其中30万吨用于生产碳酸甲乙酯、30万吨作为产品外售）、碳酸甲乙酯30万t/a，副产碳酸二乙酯5万t/a。碳酸二甲酯装置、碳酸甲乙脂装置、碱回收装置位于山东华鲁恒升化工股份有限公司C厂区，产品罐区位于B厂区预留用地；本项目实际建设时根据工艺要求在厂区内进行了调整，碳酸二甲酯主装置1单元由原C厂区西部新征地调整至碳酸二甲酯主装置2单元南侧，碱回收装置由原C厂区西部新征地整至C厂区北部（原己内酰胺燃烧炉位置），其余装置位置和原环评一致。

（二）建设过程及环保审批情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司区于2022年4月编写完成了《山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目环境影响报告书》。2022年4月20日，德州市行政审批服务局以德审批环〔2022〕10号对该项目环评文件进行了批复。

高端溶剂项目于2022年5月6开工建设，装置于2023年3月20日陆续建成，2023年4月10日开始调试；碱回收炉由原己内酰胺焚烧炉改建，竣工时间为2023年7月1日。2023年3月14日向德州生态环境局申请变更了排污许可证，排污许可证编号为：91370000723286858L001P，有效期5年。2023年9月，启动自主验收工作。

（三）投资情况

- 高端溶剂项目实际总投资105000万元，其中环保投资6300万元。

- （四）验收范围

- 本次验收范围为山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目及其配套的环保工程及公辅工程。

- 二、工程变动情况

根据现场踏勘，本项目主要的建设内容与环评及批复对批，变动情况如下。

1、平面布置变动：

原环评设计要求：德州运河恒升化工产业园内，碳酸二甲酯装置、碳酸甲乙脂装置、碱回收装置位于山东华鲁恒升化工股份有限公司C厂区；产品罐区位于B厂区预留用地，总占地面积52835.8m2，总建筑面积为58185m2。

本项目在C厂区西南角新征地布设碳酸二甲酯主装置2单元，在C厂区西部新征地布设碳酸二甲酯主装置1单元、碳酸甲乙酯装置及碱回收装置，本项目成品罐布设于B厂区。

C厂区西部新征地自北向南、自西向东依次布设碳酸二甲酯主装置1单元、碱回收装置，原料预处理单元、碳酸甲乙酯主装置、装置罐组（停车物料储罐、废水储罐、甲醇储罐、催化剂储罐）、事故水池、变电所、机柜间及循环水站；C厂区西南角新征地自北向南、自西向东依次布设事故水池1座、循环水站、装置罐组（催化剂储罐、重组分储罐）、碳酸二甲酯主装置2单元。

B厂区中部预留地块布设碳酸二甲酯储罐2座、碳酸甲乙酯储罐4座、碳酸二乙酯储罐2座、乙醇储罐2座，并在储罐南侧新建灌装间1座。

实际建设情况：德州运河恒升化工产业园内，碳酸二甲酯装置、碳酸甲乙脂装置、碱回收装置位于山东华鲁恒升化工股份有限公司C厂区；产品罐区位于B厂区预留用地，总占地面积52835.8m2，总建筑面积为58200m2。

本项目主要变化为厂内平面布置调整，碳酸二甲酯主装置1单元由原C厂区西部新征地调整至碳酸二甲酯主装置2单元南侧，碱回收装置由原C厂区西部新征地整至C厂区北部（原己内酰胺燃烧炉位置），其余装置位置和原环评一致。

本项目主要变化为厂内平面布置调整后全厂卫生防护距离不变，卫生防护距离内无环境敏感保护目标。

2、生产工艺

碳酸甲乙酯装置增加了催化剂再生工艺，不此工艺未新增废气、废水，且不再产生有机钠盐。其他生产工艺与环评一致。

3、环保措施调整：

原环评设计要求：碳酸二甲酯装置产生的产品脱重塔不凝气、产品脱轻塔不凝气、6#塔不凝气、优等品罐C/优等品罐不凝气、装置罐区废气送新建碱回收装置，压滤间废气送动力岛锅炉燃烧；碳酸甲乙酯装置产生的T1塔不凝气、EMC产品罐不凝气、电子级DEC罐不凝气、工业级DEC罐不凝气、装置罐区废气送新建碱回收装置；碳酸甲乙酯装置密闭取样器现场放空废气直接无组织排放。

实际建设情况：碳酸二甲酯装置产生的产品脱重塔不凝气、产品脱轻塔不凝气、6#塔不凝气、优等品罐C/优等品罐不凝气、装置罐区废气送动力岛锅炉燃烧，压滤间废气送碱回收炉燃烧；碳酸甲乙酯装置产生的T1塔不凝气、EMC产品罐不凝气、电子级DEC罐不凝气、工业级DEC罐不凝气、装置罐区废气送动力岛锅炉燃烧；碳酸甲乙酯装置区密闭取样器现场放空废气增设了活性炭废气处理装置后无组织排放，新增的废活性炭委托有资质单位处置。

原环评设计要求：碱回收炉废气由“SNCR+电袋除尘器”处置后经50m排气筒排放。

实际建设情况：碱回收炉采用“电袋除尘器+低温SCR脱硝”方式处理后通过50m排气筒排放。新增的废催化剂委托有资质单位处置。

原环评设计要求：碳酸二甲酯装置区重组分原环评产生量3021.6t/a，送己内酰胺燃烧炉燃烧。

实际建设情况：碳酸二甲酯装置区重组分实际产生量4120t/a，产生量增加36.4%，实际送气化炉气化，调试期间委托青岛阳林鸿化工有限公司处置。

原环评设计要求：碳酸二甲酯装置区有机钠盐原环评产生量58400t/a，碳酸甲乙酯装置区有机钠盐原环评产生量2448t/a，有机钠盐送到新建碱回收装置。碱回收炉装置区除尘灰产生量9614.96t/a，灰渣产生量22439.38t/a，鉴定后根据属性处置。

实际建设情况：碳酸二甲酯装置区有机钠盐实际产生量72000t/a，产生量增加23.3%，碳酸甲乙酯装置区有机钠盐实际不再产生，有机钠盐正常工况下送碱回收装置，碱回收炉检修期间送贮罐暂存（贮罐的利旧，利用原酰胺的浓缩液贮罐，体积为1500m3），调试初期或贮罐负荷变化（开车初期）委托德州海中诺客环保科技有限责任公司或其他有资质单位处置。碱回收炉装置区除尘灰实际产生量12640t/a，产生量增加31.5%；灰渣实际产生量2528t/a，产生量减少88.7%；碱回收装置渣初筛直接判定为危险废物、灰初筛结果为一般固废（最终属性依据鉴定结果）。新增了危废种类：废铬矿砂，碱回收装置保温层铬矿砂装填量为20t，总共更换2次，产生量为40t，委托有资质单位处置；碱回收装置检修清理的灰为13t/a、渣为13 t/a,，渣与碱回收产生的渣属性一致，委托有资质单位处置，灰与碱回收装置灰属性一致；近期更换不影响灰渣的保温层，更换后再次鉴定，根据鉴定后渣的属性，更换保温层后，废铬矿砂不再产生。

调试期间碱回收炉装置区除尘灰、灰渣经鉴定为危险废物，

除以上变动之外，主要建设内容、辅助建设内容、公用工程均无变动等。本项目规模、建设地点、其他生产工艺、其他环境保护措施等均不发生变化。

根据生态环境部办公厅2020年12月13日《关于印发“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”的通知》（环办环评函[2020]688号）中变动清单的具体内容，新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致污染物增加的。碳酸甲乙酯装置增加了增加催化剂再生工艺，不会产生废气、废水、废渣，不会对环境造成影响，故本项目不属于重大变动。

根据生态环境部办公厅2020年12月13日《关于印发“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”的通知》（环办环评函[2020]688号）中变动清单的具体内容，固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。本项目碳酸二甲酯装置产生的重组分处置方式发生变化，由原环评送至己内酰胺燃烧炉燃烧处置变为送至气化炉气化后作为原料气利用，自行处置方式发生变化，但不会导致不利环境影响加重，故本项目不属于重大变动。

- 根据生态环境部办公厅2020年12月13日《关于印发“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”的通知》（环办环评函[2020]688号）中变动清单的具体内容，废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。碱回收炉废气处理装置增设SCR脱硝装置、碳酸甲乙酯装置区密闭取样器现场放空废气增设活性炭废气处理装置，均属于废气污染防治措施强化，不会增加污染物排放量，故本项目不属于重大变动。

工程变更与环办[2020]688号文对照表

| 编号 |  | 重大变动清单 | 本项目情况 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 建设项目开发、使用功能不发生变化。 | 无变动 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 | 生产、处置或储存能力未发生 变化。 | 无变动 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 生产、处置或储存能力不变，废水不增加。 | 无变动 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目位于环境质量不达标区的建设项目，项目生产能力不变，未导致相应污染物排放量增加。 | 无变动 |
| 5 | 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整 （包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 本项目不涉及重新选址；本项目碳酸二甲酯主装置1单元由原C厂区西部新征地调整至碳酸二甲酯主装置2单元南侧，碱回收装置由原C厂区西部新征地整至C厂区北部（原己内酰胺燃烧炉位置），卫生防护距离不变，卫生防护距离位于厂区内，内无环境敏感保护目标。 | 环境防护距离范围无变化且无新增敏感点 |
| 6 | 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目未新增产品品种，主要原辅材料、燃料均不发生变化，不会导致以上情形发生。主要生产工艺未发生变化，增加催化剂再生工艺，但是不会导致以上情形发生。 | 无变动 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式均不发生变化。 | 无变动 |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 碱回收炉废气处理装置增加SCR脱硝装置、碳酸甲乙酯装置区密闭取样器现场放空废气增加了活性炭废气处理装置，均属于废气污染防治措施强化，不会增加污染物排放量，故本项目不属于重大变动；其他废气、废水污染防治措施均不变化，不会导致第 6 条中所列情形之一。 | 无变动 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目废水间接排放，无废水直接排放口。 | 无变动 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 废气排口无变化，仅位置随项目位置变化而变化。 | 无变动 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目噪声污染源未发生变化，位置调整后主装置距离厂界基本不变，通过厂界距离衰减等减少噪声对周围环境的影响；土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 未变动 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目碳酸二甲酯装置产生的重组分处置方式发生变化，由原环评送至己内酰胺燃烧炉燃烧处置变为送至气化炉气化后作为原料气利用，自行处置方式发生变化，但不会导致不利环境影响加重。碱回收装置渣初筛直接判定为危险废物，灰初筛为一般固废（最终属性依据鉴定结果），渣危险废物并委托有资质单位处置；近期为更换不影响渣的保温层，更换后再次鉴定，根据鉴定后根据属性处置；新增固体废物：检修清理的灰；新增危废种类：废铬矿砂和检修清理的渣，委托有资质单位；近期为更换不影响灰渣的保温层，更换后再次鉴定，根据鉴定后根据属性处置；经分析主要为碱回收炉保温层铬矿砂中铬受高温及气体和液体冲刷，微量铬矿砂掉落至渣中引起，故新增了危废种类：废铬矿砂，委托有资质单位处置，更换保温层后，废铬矿砂不再产生；符合原环评要求，不会导致不利环境影响加重。 | 无变动 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 本项目依托C厂区现有应急事故废水收集池，无变化。 | 不涉及 |

三、环境保护设施落实情况

- （一）废气

1、工艺有组织废气

①碱回收炉废气

碱回收炉废气由“SNCR+电袋除尘器”处置，改为采用“电袋除尘器+低温SCR脱硝”方式处理后通过50m排气筒排放。

②工艺废气

碳酸二甲酯装置产生的产品脱重塔不凝气、产品脱轻塔不凝气、6#塔不凝气、优等品罐C/优等品罐不凝气、装置罐区废气送动力岛锅炉燃烧；碳酸甲乙酯装置产生的T1塔不凝气、EMC产品罐不凝气、电子级DEC罐不凝气、工业级DEC罐不凝气、装置罐区废气送动力岛锅炉燃烧。

③压滤间废气由送动力岛锅炉燃烧改为送新建碱回收炉燃烧。

④装置区储罐废气：物料储罐呼吸阀排气、储存物料的自然挥发、易挥发物料装卸时的挥发和车间反应釜、物料缓冲罐、各物料受槽和管线的轻微泄漏等。本项目将装置区各个储罐大小呼吸废气引至新建碱回收炉进行燃烧，本项目装置区各储罐为内浮顶储罐。

2、储罐区废气（B厂区）

与装卸区罐装尾气一同送2#熔盐炉燃烧处理。

3、无组织废气

①设备动静密封处泄漏VOCs

项目采用先进工艺技术，生产过程基本上是在设备、管道、阀门、法兰、储罐等连接而成的密闭环境中进行的。

本项目生产装置及配套设施主要由压缩机、泵、阀门、法兰等设备组成，这些输送有机介质的动、静密封点都会存在VOCs的泄漏排放。

②压滤间未收集废气

压滤间未收集废气会以无组织排放。

③储罐区未收集废气

项目采用先进工艺技术，生产过程基本上是在设备、管道、阀门、法兰、储罐等连接而成的密闭环境中进行的。生产装置区无组织废气排放主要为少量废气无组织逸散。

④碳酸甲乙酯装置区密闭取样器现场放空废气

- 碳酸甲乙酯装置区密闭取样器现场放空废气，由直接无组织排放改为增设活性炭废气处理装置后无组织排放。

- （二）废水

本项目废水处理措施均不发生变动。

生产废水主要为乙醇精制废水、地面清洗废水、循环系统排污水送磨煤系统综合利用；地面及设备冲洗废水送北厂区SBR污水处理站生化单元，和循环冷却水排污水送园区污水处理厂（德州南运河污水处理厂）排入岔河；生活污水送北厂区SBR污水处理站生化单元，经南运河污水处理厂处理后排入岔河。

- 3、噪声

本项目噪声主要来源于运转设备风机、各类流体输送泵等设备，这些设备均布置在封闭厂房内，风机出口管道采用软连接减少震动，风机底座设有减震垫以减少噪音。

厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））。

- 4、固废

变动前后，本项目碳酸二甲酯装置区重组分产生量与环评相比增加36.4%，重组分由送己内酰胺燃烧炉燃烧处理改为送气化炉气化，气化炉协同利用设施建设期间和气化炉检修及生产负荷不稳定的情况下委托青岛阳林鸿化工有限公司或者其他有资质单位；碳酸二甲酯装置区有机钠盐产生量与环评相比增加23.3%，碳酸甲乙酯装置区有机钠盐实际不再产生；有机钠盐正常工况下送到碱回收装置，碱回收装置检修期间送贮罐暂存（贮罐的利旧，利用原酰胺的浓缩液贮罐，体积为1500m3），待检修完毕后送到碱回收装置，碱回收装置检修期间或者贮罐负荷不稳定委托德州海中诺客环保科技有限责任公司或其他有资质单位处置。碳酸甲乙酯装置区密闭取样器现场放空废气，由直接无组织排放改为增设活性炭废气处理装置后无组织排放，新增了危废种类：废活性炭，委托有资质单位处置；碱回收炉由原己内酰胺燃烧炉改建，碱回收炉废气原环评处置方式为“SNCR+布袋除尘器+50m排气筒”，变更为“电袋除尘器+低温SCR脱硝+50m排气筒”，新增了危废种类：废催化剂，委托有资质单位处置。碱回收炉装置区除尘灰产生量与环评相比增加31.5%，炉渣产生量与环评相比减少88.7%，因为原催化剂含钠有机物为100%，实际为30%，折合碱回收炉灰渣产生量减少约50%，根据实际调试情况，碳酸钠较轻，灰渣比例为5：1；碱回收装置渣初筛直接判定为危险废物，灰初筛为一般固废（最终属性依据鉴定结果）；碱回收装置检修期间清理灰量为13t、渣量为13t，渣委托有资质单位处置，灰与碱回收装置属性一致；近期更换不影响灰渣的保温层，更换后再次鉴定，根据鉴别结果确定碳酸钠的利用或处置方式；由于调试期间碱回收炉保温层为铬矿砂为危险废物，其产生量为40t，委托有资质单位处置，保温层更换后，废铬矿砂不再产生；废布袋产排情况与原环评一致。职工生活垃圾产排情况与原环评一致。

本项目各类固废均可得到有效处理、处置，不会对外环境产生明显影响。

后续生产工程中配备相关环保设施管理及维护人员，运行过程中会加强对废气处理设施等各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转。

5、其他环保设施及环境管理制度

- （1）公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对全厂的各项环保工作做出了相应的规定。

- （2）储备了灭火器等应急设施及物资。

- （3）装置区、物料储罐区按规范要求进行了防渗处理。

（4）废气排放口设置了排污标志和监测平台。

四、环境保护设施调试效果

本次验收监测时间为2023年9月11日~2023年9月14日、2023年12月25日~2023年12月26日，在此期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，满足建设项目竣工环境保护验收基本要求。

1、废气

（1）有组织废气

一、主体工程

动力岛锅炉排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度最大值为6.69mg/m3、甲醇排放浓度最大值＜0.1mg/m3、SO2排放浓度最大值为12mg/m3、NOX排放浓度最大值为38mg/m3、CO排放浓度最大值为33mg/m3、氨排放浓度最大值为1.48mg/m3。监测结果NOx、SO2满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019表1“重点控制区”标准要求（NOx：100mg/m3；SO2：50mg/m3）；CO满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3要求（CO：100（1小时均值）、80（24小时均值或日均值））；甲醇、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（甲醇：50mg/m3；VOCs：60mg/m3）；氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）（氨：2.5mg/m3）。

碱回收炉排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度最大值为2.98mg/m3、颗粒物排放浓度最大值为2.7mg/m3、SO2排放浓度最大值＜3mg/m3、NOX排放浓度最大值为25mg/m3、CO排放浓度最大值为17mg/m3、氨排放浓度最大值为2.04mg/m3。监测结果NOx、SO2、颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019表1“重点控制区”标准要求（NOx：100mg/m3；SO2：50mg/m3；颗粒物：10mg/m3）；CO满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3要求（CO：100（1小时均值）、80（24小时均值或日均值））；VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3）；氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）（氨：2.5mg/m3）。

2#熔盐炉排气筒VOCs最大排放速率为0.112kg/h，排放浓度为1.91mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3，3kg/h）。

二、报告书中现有工程改进措施

# 一期甲醇洗水洗塔排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度最大值为4.86mg/m3、甲醇排放浓度最大值为4.9mg/m3，监测结果甲醇、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（甲醇：50mg/m3；VOCs：60mg/m3）。

- 无组织排放废气：

- 本次验收监测在项目B、C厂界上风向设置1个参照点位，下风向设置3个监控点位对厂界无组织废气进行监测，在C厂区碳酸二甲酯装置区、C厂区碳酸甲乙酯装置区、B厂区储罐区各设置一个点位对装置区无组织废气进行监测。B厂区VOCs最大排放浓度为0.93mg/m3、C厂区VOCs最大排放浓度为0.93mg/m3、C厂区碳酸二甲酯装置区VOCs平均排放浓度为0.84mg/m3、C厂区碳酸甲乙酯装置区VOCs平均排放浓度为0.80mg/m3、B厂区储罐区VOCs平均排放浓度为0.82mg/m3。厂界无组织废气监测结果均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表3厂界监控限值（VOCs：2.0mg/m3）；装置区无组织废气监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中限值要求（1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度：20mg/m3）。

2、噪声

- 验收监测期间，B厂界昼间最大昼间噪声为63dB（A），夜间最大噪声为54dB（A），D厂界昼间最大昼间噪声为62dB（A），夜间最大噪声为54dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。

3、废水

本项目生活污水、地面冲洗废水依托北区SBR生化单元污水处理站处理后与循环冷却水排污水经市政管网排入南运河污水处理厂处理后排入岔河。脱盐水站新增浓水，排入己内酰胺污水处理站处理后经市政管网排入南运河污水处理厂处理后排入岔河。

废水排放水质CODcr、BOD5、氨氮、总氮、PH值、悬浮物、总磷 、氰化物、石油类、硫化物、挥发酚、氟化物、全盐量、总锌排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中直接排放限值、《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB 37/ 3416.4-2018）及德州市南运河污水处理厂进水水质要求。

- 固废

经现场核查，本项目生产固废均得到了妥善处置，一般固废全部综合利用或无害化处理，暂存设施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求；危险废物委托有资质单位处理，暂存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求。

五、对环境的影响

根据验收监测数据，本项目的废气、废水、噪声均达标排放；固体废物均妥善处置。项目建设对环境质量影响较小。

六、验收结论

山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目环评手续齐全且已取得排污许可证，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

1、完善环保管理制度、环保职责要求。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

2、定期开展自行监测，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

3、配备环保设施管理及维护人员，定期对废气环保设施进行检查、维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。

4、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开验收信息。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验 收 组

2024年3月8日